п. 11б, абз. 9

Мероприятия по снижению потерь

по МУП «Горэлектросети» ,г. Нововоронеж

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование эксплуатационного состояния электрической сети; |  |  |
| 2 | Составление баланса электрической энергии по центрам питания (ЦП) | ежемесячно | собственные |
| 3. | Составление небаланса и анализ потерь электроэнергии при ее передаче и распределении в трансформаторах и линиях. | ежемесячно | собственные |
| 4. | Выравнивание нагрузок по фазам (замеры симметричности нагрузок); |  |  |
| 5 | Рациональная загрузка трансформаторов, кабельных и воздушных линий: -исключение недогруза и перегруза трансформаторов; -исключение перегруза длинных участков распределительных сетей (замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП,замена кабеля); -своевременная замена изоляторов на ЛЭП |  |  |
| 6. | Замена ответвлений в жилые дома на СИП,вынос прибора учета эл. энергии на опору |  |  |
| 7 | Проверка состояния схем и средств учета электроэнергии, включая: | ежемесячно | собственные |
|  | - проверку соответствия класса точности счетчиков активной и реактивной энергии и измерительных трансформаторов; |  |  |
|  | -соблюдение сроков поверки средств измерений; |  |  |
|  | - отсутствие паек в электропроводах к счетчикам; |  |  |
|  | - наличие пломб и топографических знаков; |  |  |
|  | - инструментальную проверку потерь в цепях напряжения счетчиков; |  |  |
|  | - проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов. |  |  |
| 8 | Организация работы по анализу очагов потерь и рейдов по выявлению неучтенного электропотребления | ежемесячно | собственные |
| 9. | Проведение организационных мероприятий :-обучение и повышение квалификации персонала; | в течении года | собственные |